苏州健雄职业技术学院

消防应急疏散演练实施方案

为增强学院师生消防安全意识，认真贯彻落实检查消除火灾隐患的能力、组织扑救初起火灾的能力、组织人员疏散逃生的能力、消防宣传教育培训的能力“四个能力”建设，在发生火灾时能够及时有效采取应急防范措施，在第一时间内控制火灾的恶性发展，及时组织师生疏散，减少火灾导致的人身伤害和财产损失，提高全院师生的消防安全素质，增强抗御火灾的能力，特制定本实施方案。

- 一、应急组织架构与职责

- （一）总指挥：林长永

- 1.负责现场总体指挥工作，下达应急调度指令。

- 2.第一时间赶往现场，指挥疏散和灭火，并根据情况决定是否报警或启动应急预案。

- （二）副总指挥：吴建洪

- 1.配合总指挥完成现场各项应急调度指挥工作。

- 2.负责事故现场、救援现场的协调、指导工作。

- （三）通讯联络组

- 组长：王志明、丁铁锋

- 组员：金杰、值班辅导员、庄永胜

- 1.负责传达总指挥、副总指挥的各类应急处置指示。

- 2.负责上传下达、对内对外的联络、沟通工作。

- 3.保持着火区域与外界、指挥者与前后方的联络，使指挥命令顺利实施。

- 4.所有当值人员将手机开启，现场必须保证电话通畅。

- 5.消防控制室值班人员坚守值班电话，及时落实要求。

- 6.通讯联络人员必须熟悉各部门位置和各部门负责人。

- （四）紧急灭火组

- 组长：庄永胜

- 组员：保安3人

- 1.灭火组接到报警后，必须立即放下手上工作，穿好战斗服，携带防烟、灭火器材等前往着火区域，必须在3分钟内到达。

- 2.到达现场后立即进行灭火、搜救，如发现伤员，先将其从火灾现场转移至房间外或火灾区域外交给救援组，然后进入现场灭火。

- （五）现场救护组

- 组长：陆晓岚

- 组员：医务室医生

- 1.如火场发现伤员，携带相关装备在3分钟内到达现场附近进行救援。

- 2.对受伤人员进行现场急救，必要时立即送往医院或拨打120救治。

- （六）秩序维护组

- 组长：陈云兴

- 组员：保安5人

- 1.火情发生时，在着火建筑物一楼所有通道进行警戒，协助人员疏散，维持现场秩序。

- 2.在紧急集合点维持现场秩序，避免因为混乱发生二次灾害（人员踩踏事故等）。

- 3.着火区域附近警戒，对现场拍照、录像人员进行劝阻。禁止校门口人员和车辆停留，引导救援车辆顺利进入，维稳好校园秩序。

- （七）装备供应组

- 组长：庄永胜

- 组员：保安3人

- 1.负责校内应急指挥、灭火、疏散、救护、保卫等所需装备的数量和质量保障，日常定期检查和保养维护。

- 2.发生火灾时，立即准备各组所用装备，能够及时运送到位。

- 3.处置结束后，搜集、清理使用过的装备，整理复位未使用的备用装备。

- （八）常备应急装备

- 1.对讲机、扬声器、喇叭、口哨

- 2.袖标、各组可识别性反光背心

- 3.战斗服、防烟面具、强光手电、逃生绳

- 4.灭火器、水枪头、水带

- 5.消防扳手、破拆斧子

- 6.医疗箱、担架

- 7.警戒带、锥桶等

- 二、演练内容

- 1.本次应急疏散演练涉及7号楼1至3层宿舍，学生人数共计250人。

- 2.模拟7号宿舍楼207宿舍夜间突发火灾。

- 3.相关人员组织学生紧急疏散。

- 4.相关人员组织灭火演练。

- 5.学生代表参加逃生屋体验。

- 三、宿舍楼结构及人员情况

- 1.夜间有1名辅导员住校值班，宿舍楼有2名宿管员值班。

- 2.每间宿舍住6名学生，其中舍长1人，遇突发状况时，舍长带领宿舍学生疏散逃生。

- 3.7号楼与8号楼均为6层，1至5层两侧均有连廊相连，呈回字形。因7号楼2层为女生宿舍，其余楼层为男生宿舍，所以7号楼与8号楼除2层连廊相通，其余楼层连廊均封死不通，故7号楼男生从7号楼两个楼梯逃生，7号楼2层女生只能通过两侧连廊通往8号楼，从8号楼两个楼梯逃生。

- 4.7号楼1层东西两侧逃生出口均设置电磁门，发生紧急情况需要靠宿管员在值班室开启，或者断电后门自动开启。

- 5.7号楼各楼层01至09宿舍学生从西侧楼梯逃生，10至18宿舍学生从东侧楼梯逃生。2层女生01-07宿舍从西侧连廊，08-18宿舍从东侧连廊逃生至8号楼。参与演练的三个楼层的学生离开宿舍楼后迅速以宿舍为单位赶至应急疏散集合点按楼层划分区域集合。

- 四、演练实施流程

- 1.7-207宿舍舍长发现插线板短路起火，立即通知宿舍所有人员起床，安排1人下楼通知宿管员，其余学生到走廊消火栓箱里拿起灭火器进行初起火灾扑救。

- 2.接到207宿舍学生通知，宿管员甲立即断开7号、8号楼楼1楼电磁门电源，保证1楼逃生出口畅通，同时拨打校园110电话（18913774110），请求值班保安至207宿舍查看火情并组织人员灭火；电话联系宿管中心金杰老师，上报突发火情。

- 3.宿管员乙持喊话器通知各楼层学生紧急疏散，组织引导大家按照既定方案有序逃生至宿舍楼外指定紧急集合点（15号宿舍楼北侧）集合。逃生方法为湿毛巾捂住口鼻，弯腰低姿弓背贴墙依次有序撤离。

- 4.值班保安负责通知保卫处负责人王志明，宿管中心金杰负责通知值班辅导员刘豪杰、学生处负责人丁铁锋。

- 5.保卫处、学生处负责人接到紧急通知后，应立即赶赴现场。保卫处负责人向上级领导汇报情况，学生处负责人通知相关二级学院领导。

- 6.值班辅导员刘豪杰得知紧急状况后立即通知值班医生陆晓岚，值班医生、值班辅导员迅速赶赴现场。

- 7.保卫处负责人到达现场后，应立即组织安保人员至各个重要地点警戒，在紧急集合点维持秩序，组织人员进行灭火。

- 8.值班辅导员赶赴紧急结合点，指挥楼层长组织各楼层学生至指定区域集合，要求各宿舍长快速清点本宿舍人数，并迅速向其汇报各宿舍人员集合情况。

- 9.值班辅导员向学生处负责人汇报学生疏散完成情况，如果发现学生未到达集合点，保卫处负责人安排人员到宿舍寻找。

- 10.如果火情无法得到控制，由值班保安拨打119报警，并安排人员在校门口引导消防车。

- 五、消防灭火演练

- 1.学生用灭火器灭火。

- 2.安保人员用消防水带灭火。

- 3.准备火盆、柴油、灭火器、水带、枪头。

- 4.明确灭火操作人员和消防器材使用方法。

- 六、逃生屋体验

- 1.逃生屋1套、烟雾弹若干、电源线、鼓风机、毛巾。

- 2.明确参加体验的人员。

- 3.强调体验过程注意事项。

- 七、其他说明

- 1.以上方案由消防、公安和专业培训人员全程指导实施。

- 2.正式实施活动前，需提前组织相关人员开会预演。

- 3.指导教员、逃生屋、烟雾弹、电源线、鼓风机、柴油、灭火器等提前准备到位。

- 苏州健雄职业技术学院

- 2024年3月