准双光束紫外可见分光光度计

采购要求

操作模式：主机操操作(D-8PC)

操作模式：主机操作或PC机操作

波长范围：190 - 1100nm

光谱带宽：1nm/1.8nm(可选)

光学系统：准双光束，CT式光路；1200 线/毫米激光全息衍射光栅

波长精度：±0.1 nm（656.1 nm D2）,±0.3 nm（全波长范围）

波长重复率：±0.15nm

波长分辨率：0.1nm

光度范围：3 to 3A ;  0-200%T;  -9999 to 9999C

光度精度：±0.002A(0～0.5A).±0.004A(0.5～1A) .±0.008A(1～2A).±0.3%T(0～100%T)

光度重复性：±0.001A(0～0.5A).±0.002A(0.5～1A) .±0.004A(1～2A).±0.15%T(0～100%T)

杂散光：≤ 0.05%T （220 nm，NaI；340 nm，NaNO2）

基线平直度：±0.0015A（190～1100nm）

稳定性：±0.001A/hr @500nm ,0A

光度噪声：±0.001A

★导数分辨率：>0.5

数据输出：320×240图形显示液晶屏

外形尺寸：470×390×225

重量：20Kg

标准配置

D-8pc

主机一台

1cm石英比色皿一套（2只）

1cm玻璃比色皿一套（4只）

使用说明书一套

电源线一根

防尘罩一个

装箱单

合格证

光谱分析家软件光谱一个

光谱分析家软件使用说明书一本

USB数据线一根