《江苏省安全生产培训示范职业院校项目》

第二批硬件与软件采购方案

在学院和太仓市应急管理局的大力支持下，苏州健雄职业技术学院立项江苏省安全生产培训示范职业院校项目（苏财工贸〔2020〕134号），根据江苏省应急管理厅《省应急管理厅关于做好省级安全生产培训示范职业院校建设工作的通知》（苏应急函〔2021〕135号）文件要求，各“示范职业院校”要加大资金投入，不断增强安全生产培训软硬件建设，特别是加大示范行业实训设备设施建设，打造符合示范行业企业生产场景、生产工作流程和岗位特点相对接的实训基地，2021年年底验收，验收通过后挂牌。

省厅支持专项经费100万元已经到学院帐上，2021年底即将迎来应急厅的考核验收，考核内容有硬件建设、培训人数、培训师资队伍建设、培训资源建设等。目前培训师资队伍的培训工作正在进行中，对氯化从业人员、仪表自动化从业人员的安全培训组班已经完成，马上要开始培训工作，相关设备的采购工作迫在眉睫。按照项目建设的轻重缓急和建设经费的到位情况，只能分批采购建设，因此，申请启动第二批建设内容，采购内容见附件1，技术参数要求见附件2。

生物医药学院

2021年8月3日

附件1： 第二批建设内容（从省厅支持专项经费100万元中列支）

| 项目名称 | 实施内容 | 拟安排金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 快开门式压力容器模拟机 | 快开门式压力容器（硫化罐）模拟机 | 6 |
| 快开门式压力容器模拟机 | 快开门式压力容器（灭菌器）模拟机 | 6 |
| 合 计 |  | 12 |

附件2：第二批采购软硬件技术参数要求

一、共性技术要求

根据2019年6月执行的《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2019）及其附件《压力容器作业人员考试大纲》的Fb《快开门式压力容器实际操作技能》的要求，将《要求》中规定的压力容器实际操作考核的内容，在压力容器模拟器上得以实现。采用微机控制技术通过指导语言、灯光显示、电感效应，实现机电一体化，在模拟器上演示压力容器运行的各种工况和故障状态，供操作人员进行实际操作训练和考核。模拟器模仿了快开门式压力容器结构，配置相应的附属设备和安装了与实际一样的管路和操作阀门。操作简便，使用直观，操作的动作功能与实际压力容器一样，具有真实感，适于快开门式压力容器操作人员教学培训考核使用。

二、快开门式压力容器（硫化罐）模拟机参数

1.技术参数

| 功能要求 | 详细内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总述 | 1.快开门式压力容器选定真实硫化罐，由专业压力容器生产厂家制作，按《压力容器安全技术监察规程》关于压力容器类别划分标准，本设备归属 D 级压力容器器类。 2.安装蒸发系统、灭菌干燥系统，让学员了解快开门式压力容器各工作流程。 3.安全阀、压力表、温度表、安全联锁装置、门开关、进汽阀、疏水阀、排汽阀、排污阀等均为实物，并可进行相应模拟操作，且能够对运行状况（如压力、温度等）进行显示； 4.能够实现正常操作、故障设置、应急操作等科目考试的要求，所有科目考试内容应与考核大纲一致； 5.满足国家培训考核的要求，软件系统具有题库管理、随机组卷、自动限时计时、自动判卷评分、自动记录存档、统计、查询、汇总报表、建档和存档等数据库管理功能； 6.快开门式压力容器与附属设备操作的安全附件和阀门为信号采集点。系统能将采集到的信号，利用信号传递技术输送到电控柜内，由PLC可编程序控制系统对信号进行处理。利用网络通信模块将PLC可编程序控制系统处理的信息传递到系统计算机。计算机内利用组态软件应用技术将处理的数据体现在模拟系统客户端； 7.系统需采用电磁传感技术安装在快开门式压力容器及附属设备内安全附件和操作阀门。安全附件和操作阀门内部设计加工良好，配置传感器安装部件，以方便传感器的调试、维修、更换； |  |
| 功能模块 | 根据人员培训考核的需要，应用软件上具备如下模块 1.训练模块 2.考核模块 3.数据库管理模块 4.用户管理模块 5.帮助模块 |  |
| 软件功能 | 应用软件具备的功能： 1.上机操作训练功能 2.考核功能 3.试题自选试题、随机选题、自动组卷功能 4.考试计时功能 5.考核自动打分功能 6.学员信息管理功能 7.学员数据库管理功能 8.学员信息导入导出功能 9.数据库维护功能 10.备份数据库功能 |  |

2、配置参数

| 部件名称 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化罐 | 设备本体 | 1台 |  |
| 蒸硫化罐 附属设备 | 1.电动安全联锁装置 2.安全阀 ，型号A48Y-16 规格DN25 3.压力表 ，1.6MPa 规格Y100 4.温度表，1.6MPa 规格Y100 5.截止阀，型号：J41H-16 规格 DN25 6.圆盘式疏水阀，型号 CS49H-16规格 DN25 7.三片式球阀，规格 DN15 | 2套 1个 1个 1个 7个 1个 4个 |  |
| 电控柜 | 以太网可编程控制器 | 1套 |  |
| 学员操作机 | 计算机 | 1台 |  |
| 模拟机软件 | 模拟机软件 | 1套 |  |

三、快开门式压力容器（灭菌器）模拟机参数

1.技术参数

| 功能要求 | 详细内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总述 | 1.安全阀、液位计、压力表、温度表、安全联锁装置、门开关、泄汽阀、灭菌阀、手动进水阀、手动排冷阀、手动排水阀、电气操作箱等均为实物，并可进行相应模拟操作，且能够对运行状况（如压力、温度、液位等）进行显示； 2.要求能够实现正常操作、故障设置、应急操作等科目考试的要求，所有科目考试内容应与考核大纲一致； 3.要求满足国家培训考核的要求，软件系统具有题库管理、随机组卷、自动限时计时、自动判卷评分、自动记录存档、统计、查询、汇总报表、建档和存档等数据库管理功能； 4.快开门式压力容器应选定真实卧式圆形压力蒸汽灭菌器。设计的实操设备外形、尺寸、门结构、安全联锁装置与实际设备完全一致。配备的安全附件和操作阀门均为快开门压力容器常用真实部件，同时也配备了触控一体机供学员训练及考核； 5.要求快开门式压力容器与附属设备操作的安全附件和阀门为信号采集点。系统能将采集到的信号，利用信号传递技术输送到电控柜内，由PLC可编程序控制系统对信号进行处理。利用网络通信模块将PLC可编程序控制系统处理的信息传递到系统计算机。计算机内利用组态软件应用技术将处理的数据体现在模拟系统客户端； 6.系统需采用电磁传感技术安装在快开门式压力容器及附属设备内安全附件和操作阀门。安全附件和操作阀门内部设计加工良好，配置传感器安装部件，以方便传感器的调试、维修、更换。 |  |
| 功能模块 | 根据人员培训考核的需要，应用软件上应具备如下模块 1.训练模块 2.考核模块 3.数据库管理模块 4.用户管理模块 5.帮助模块 |  |
| 软件功能 | 应用软件应具备的功能： 1.上机操作训练功能 2.考核功能 3.试题自选试题、随机选题、自动组卷功能 4.考试计时功能 5.考核自动打分功能 6.学员信息管理功能 7.学员数据库管理功能 8.学员信息导入导出功能 9.数据库维护功能 10.备份数据库功能 |  |

2、配置参数

| 部件名称 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快开门式压力容器 | 卧式圆形压力蒸汽灭菌器 | 1台 |  |
| 阀门及安全附件 | 1.安全阀，规格DN15 2.液位计，规格100mm 3.压力表，0.4MPa Y60 4.温度表，0~200℃ Y60 5.安全联锁装置 6.门开关 7.电磁阀，规格DN15 8.手动球阀，规格DN15 9.过滤器，规格DN15 10.止回阀，规格DN15 | 1个 1个 1个 1个 1套 1个 2个 4个 1个 1个 |  |
| 压力容器附属设备 | 蒸发器 | 1台 |  |
| 电控柜 | 以太网可编程控制器 | 1套 |  |
| 系统软件 | 模拟机软件系统 | 1套 |  |
| 学员操作机 | 计算机 | 1台 |  |